module htop (

//input

rst_n_scl,clk_scl,

scl_i_vsync,scl_i_hsync,

scl_i_data_r,scl_i_data_g,scl_i_data_b,

scl_cfg_mode,scl_cfg_rsz,scl_cfg_flt,scl_i_data_en,

//output

scl_o_vsync,scl_o_hsync,

scl_o_data_en,

scl_o_data_r,scl_o_data_g,scl_o_data_b);

//input

input rst_n_scl,clk_scl;

input scl_i_vsync,scl_i_hsync;

input [7:0] scl_i_data_r,scl_i_data_g,scl_i_data_b;

input scl_i_data_en,scl_cfg_mode,scl_cfg_rsz;

input [1:0] scl_cfg_flt;

//output

output scl_o_vsync,scl_o_hsync;

output scl_o_data_en;

output [7:0] scl_o_data_r,scl_o_data_g,scl_o_data_b;

reg scl_o_vsync,scl_o_hsync;

reg scl_o_data_en;

wire [7:0] scl_o_data_r,scl_o_data_g,scl_o_data_b;

reg [1:0] counter;

//instance

pixel_process hscaler_r(

.rst_n_scl(rst_n_scl),

.clk_scl(clk_scl),

.scl_i_data_r(scl_i_data_r),

.scl_i_data_en(scl_i_data_en),

.scl_cfg_mode(scl_cfg_mode),

.scl_cfg_flt(scl_cfg_flt),

.o_dff5(o_dff5),

.scl_o_data_r(scl_o_data_r));

pixel_process hscaler_g(

.rst_n_scl(rst_n_scl),

.clk_scl(clk_scl),

.scl_i_data_r(scl_i_data_g),

.scl_i_data_en(scl_i_data_en),

.scl_cfg_mode(scl_cfg_mode),

.scl_cfg_flt(scl_cfg_flt),

.o_dff5(o_dff5),

.scl_o_data_r(scl_o_data_g));

pixel_process hscaler_b(

.rst_n_scl(rst_n_scl),

.clk_scl(clk_scl),

.scl_i_data_en(scl_i_data_en),

.scl_i_data_r(scl_i_data_b),

.scl_cfg_mode(scl_cfg_mode),

.scl_cfg_flt(scl_cfg_flt),

.o_dff5(o_dff5),

.scl_o_data_r(scl_o_data_b));

//counter

always @(posedge clk_scl or negedge rst_n_scl) begin

if(!rst_n_scl) begin

counter <= 0;

end

else if(o_dff5) begin

counter <= counter+1;

end

else begin

counter <= 0;

end

end

//suofang

always @(posedge clk_scl or negedge rst_n_scl) begin

if(!rst_n_scl) begin

scl_o_data_en <= 0;

end

else if(!scl_cfg_mode) begin

scl_o_data_en <= o_dff5;

end

else if(scl_cfg_rsz==0 && (counter==0 || counter==2)) begin

scl_o_data_en <= o_dff5;

end

else if(scl_cfg_rsz==1 && counter==0) begin

scl_o_data_en <= o_dff5;

end

else begin

scl_o_data_en <= 0;

end

end

endmodule